Профессия: «Штукатур»

Цель: Выявить уровень знаний обучающихся по изученным темам. Развить логическое мышление. Мотивировать интерес к профессии.

Тема: промежуточная аттестация

Время: 30 минут

1 вариант

Задание 1

Дополните предложение (форма ответа: цифра вопроса – слово)

Внутренние штукатурные и другие отделочные работы в многоэтажных зданиях   начинают с ...... этажей.

Задание 2

Установите последовательность (форма ответа: цифра вопроса, , буква- операция)

Выполнения операций подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

А	Очистить рабочее место от строительного мусора

Б	Очистить поверхность металлической щеткой

В	Смочить поверхность водой

Г	Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм

Задание 3

Выберите (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Инструменты, которые применяются для нанесения штукатурного раствора:

А	штукатурная лопатка

Б	уровень

В	отвес

Г	сокол

Д	ковш

Задание 4

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Второй слой штукатурного намета называется

А	Обрызг

Б	Накрывка

В	Грунт

Задание 5

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Назовите способы набрасывания раствора лопаткой на потолок

А	Через голову

Б	Вкруговую

В	Над собой

Г	От себя

Задание 6

Выберите и подчеркните  нужное по смыслу слово

Полутерками работают так. Полутерок приставляют к поверхности с нанесенным раствором, поднимают (нижнее, верхнее) ребро и с нажимом ведут по стене снизу вверх.

Задание 7

(форма ответа: цифра вопроса – цифра обозначения)

Какой цифрой на рисунках отмечен обрызг?

Задание 8

Вставьте пропущенные слова. (форма ответа: цифра вопроса – слово)

....... – внутренний угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен или потолка и стены.

Задание 9

Выберите верные утверждения (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

Б После работы инструмент осматривают и убирают на хранение в шкаф.

В Работать инструментом с неправильно насаженной ручкой можно

Задание 10

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Спецодежда штукатура должна быть:

А	Грубая и узкая

Б	Материал должен быть плотным, но мягким

2 вариант

Задание 1

Дополните предложение (форма ответа: цифра вопроса – слово)

При отделки здания приходится выполнять работу на высоте, при этом для размещения материалов и рабочих делают вспомогательные устройства - .........

Задание 2

Установите последовательность (форма ответа: цифра вопроса, , буква- операция)

Выполнения операций подготовки кирпичной поверхности под оштукатуривание

А	Очистить рабочее место от строительного мусора

Б	Очистить поверхность металлической щеткой

В	Смочить поверхность водой

Г	Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм

Задание 3

Выберите (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Инструменты, которые применяются для провешивания стен отвесом:

А	штукатурная лопатка

Б	шнур

В	отвес

Г	сокол

Д	гвозди

Задание 4

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Первый слой любого штукатурного намета называется

А	Обрызг

Б	Накрывка

В	Грунт

Задание 5

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Намазывание штукатурного раствора можно выполнять следующими инструментами:

А	Штукатурная лопатка

Б	 Гладилка

В	Полутерок

Г	Сокол

Задание 6

Выберите и подчеркните  нужное по смыслу слово

При нанесении раствора на стены ящик с раствором устанавливают на расстоянии 1 метр от (проема, стены).

Задание 7

(форма ответа: цифра вопроса – цифра обозначения)

Какой цифрой на рисунках отмечен грунт?

Задание 8

Вставьте пропущенные слова. (форма ответа: цифра вопроса – слово)

.......... – наружный угол в местах сопряжения (примыкания) двух стен.

Задание 9

Выберите верные утверждения (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

Б После работы инструмент осматривают и убирают на хранение в шкаф.

В Работать инструментом с неправильно насаженной ручкой можно, но осторожно.

Задание 10

Выберите правильный ответ (форма ответа: цифра вопроса, буква, слово)

Ручка штукатурной лопатки должна быть:

А	Без заусенцев, гладкая

Б	шероховатая

Эталон ответов

Вариант 1

1

Верхних

2

А	Очистить рабочее место от строительного мусора

Г 	Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм

Б 	Очистить поверхность металлической щеткой

В	Смочить поверхность водой

3

А	штукатурная лопатка

Г	сокол

Д	ковш

4

В   грунт

5

А	Через голову

В 	Над собой

Г	От себя

6

верхнее

7

2

8

лузг

9

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой.

10

Б 	Материал должен быть плотным, но мягким

Вариант 2

1

Леса, подмости

2

А	Очистить рабочее место от строительного мусора

Г 	Выбрать швы кирпичной кладки от раствора на глубину 10 мм

Б 	Очистить поверхность металлической щеткой

В	Смочить поверхность водой

3

Б	шнур

В	отвес

Д	гвозди

4

А   обрызг

5

А	Штукатурная лопатка

В 	Полутерок

Г	Сокол

6

стены

7

3

8

усенок

9

А Ручки всех инструментов рекомендуется хорошо зачищать и покрывать на один – два раза олифой

10

А 	Без заусенцев,  гладкая

(2 этап – практика)

ТЕСТ – ПРОЦЕСС

на проверку качества усвоения и применения знаний, умений на практике

Профессия: «Штукатур»

Тема: «Освоение приемов штукатурных работ»

Задание: Оштукатурить подготовленную кирпичную поверхность стены простой штукатуркой

Время выполнения задания: 1 час

Норма выработки: 0.8 х 2 = 1.6 м кв./час

Техническое оснащение: кирпичная поверхность, отвес, уровень, штукатурная лопатка, полутерок, правило, сокол, терка, ковш, ящик с раствором, ведро с водой, кисть, перчатки, защитные очки.

Место проведения: штукатурная мастерская

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Последовательность выполнения задания:

1	Организовать рабочее место

2	Провесить поверхность с помощью отвеса

3	Нанести обрызг при помощи ковша

4	Проверить обрызг на схватываемость

5	Нанести грунт лопаткой с сокола

6	Разровнять  грунт  полутерком

7	Затирка грунта теркой вкруговую

8	Проверка качества штукатурки правилом и уровнем

9	Очистить и промыть инструмент, приспособления от раствора

10	Убрать рабочее место от мусора и раствора

11	Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии

Критерии оценки:

«5» 10 – 11 операций

«4» 9 - 10 операций

«3» 8 - 9  операций

ТЕСТ – ПРОЦЕСС

на проверку качества усвоения и применения знаний, умений на практике

Профессия: Штукатур»

Тема: «Освоение приемов по ремонту штукатурки»

Задание: Освоение приемов оштукатуривания отбитых мест и их перетирка при выполнении ремонтных работ

Время выполнения задания: 1 час

Норма выработки: 1.2  х 2 = 2.4 м кв./час

Техническое оснащение: кирпичная поверхность, уровень, зубило, молоток – кирка, штукатурная лопатка, полутерок, правило, сокол, терка, ящик с раствором, ведро с водой,  кисть, перчатки, защитные очки.

Место проведения: штукатурная мастерская

ЭТАЛОН ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Последовательность выполнения задания:

1	Организовать рабочее место

2	Смочить водой и очистить поверхность от старой штукатурки

3	Расшивка швов кирпичной кладки от старой штукатурки

4	Нанесение раствора на очищенную поверхность  штукатурной  лопаткой с сокола

5	Разровнять  грунт  полутерком

6	Проверить грунт  на схватываемость

7	Затирка грунта теркой  вкруговую

8	Проверка качества штукатурки правилом и уровнем

9	Очистить и промыть инструмент, приспособления от раствора

10	Убрать рабочее место от мусора и раствора

11	Соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии

Критерии оценки:

«5»   10 – 11 операций

«4»      9 -10 операций

«3»       8 -9  операций